Lektion 2 · LB 2 Mechanik · DS 2

Arbeitsblatt: Statik: Kräfte, Hebel und Stabilität

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 2 – Statik: Zug, Druck, Hebel und Stabilität, Seiten 5–6 Lies: 2.1 Zug und Druck (mit orangem Kasten) · 2.2 Das Hebelgesetz (mit Beispielrechnung) · 2.3 Stabilität und Schwerpunkt (mit Tabelle auf S. 6) Achte besonders auf: Warum sind Dreiecke stabiler als Vierecke? · Wie lautet das Hebelgesetz – und wie misst man bei LEGO den Hebelarm? · Wie berechnet man den Kippwinkel, und wovon hängt er ab?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Warum sind Dreiecke (Fachwerke) besonders stabil?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Im Dreieck heben sich alle Kräfte auf.

☐  Sie bestehen aus mehr Bauteilen.

☐  Sie können ihre Form nicht ändern – ein Viereck lässt sich zum Parallelogramm verschieben.

☐  Dreiecke sind leichter als Vierecke.

A2  Fülle die Lücken.

Werden Bauteile auseinandergezogen, wirkt (1) ____________. Werden sie zusammengedrückt, wirkt (2) ____________. Lange Balken, an denen der Hub hängt, werden auf (3) ____________ belastet – man unterstützt sie doppelt.

Wähle aus: (1) Druck / Zug / Biegung (2) Zug / Biegung / Druck (3) Zug / Biegung / Druck

A3  Hebel im Gleichgewicht: F₁ = 4 N greift bei a₁ = 6 Löchern an. Welche Kraft F₂ braucht es bei a₂ = 3 Löchern?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ N

A4  Eine Last von 5 N hängt 8 Löcher vom Drehpunkt entfernt. Der Motor zieht am Hebel 2 Löcher vom Drehpunkt. Wie groß muss seine Kraft mindestens sein?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ N

A5  Eine Hubgabel ist ein Hebel. Was bedeutet es, wenn die Last weiter vom Drehpunkt entfernt ist?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Der Motor braucht weniger Kraft.

☐  Das spielt keine Rolle.

☐  Der Motor muss mehr Drehmoment aufbringen.

☐  Die Gabel wird stabiler.

A6  Wovon hängt der Kippwinkel eines Roboters ab? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  Motordrehzahl

☐  Ladezustand des Akkus

☐  Farbe der Bauteile

☐  Höhe des Schwerpunkts

☐  Spurbreite

A7  Berechne den Kippwinkel für einen Roboter mit 10 cm Spurbreite und einem Schwerpunkt in 5 cm Höhe.

Rechnung:

Ergebnis: ______________ °

A8  Beurteile die Aussagen zur Stabilität.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Je breiter die Spur, desto größer ist der Kippwinkel. |  |  |
| Je höher der Schwerpunkt, desto stabiler steht der Roboter. |  |  |
| Ein Roboter kippt, wenn sein Schwerpunkt über die Kippkante wandert. |  |  |
| Roboter B aus der Tabelle (8 cm Spur, Schwerpunkt 10 cm hoch) ist stabiler als Roboter A. |  |  |

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Fachwerk-Labor belastest du eine Brücke aus Balken in der Mitte.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Welche Bauform hält eine Last von 8 N besser?

☐  Viereck-Felder ohne Streben

☐  Beide gleich gut

☐  Viereck-Felder mit Diagonalen (Dreiecke)

② Ausprobieren: Hänge mindestens 6 N an die Brücke – zuerst ohne, dann mit Diagonalen. Schalte zum Schluss „Kräfte farbig anzeigen“ ein.

| Bauform | Last | Beobachtung |
| --- | --- | --- |
| ohne Streben |  |  |
| mit Diagonalen |  |  |

③ Ergebnis erklären:

Welche Kraft wirkt im Untergurt (unterer Balken) der Brücke, wenn die Last in der Mitte hängt?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Druck

☐  keine Kraft

☐  Zug

B2  Im Hebel-Labor hängst du links und rechts Gewichte an einen Lochbalken.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 2)

① Vermutung: Links: F₁ = 3 N bei a₁ = 8 Löchern. Rechts hängt F₂ = 6 N. Bei welchem Hebelarm a₂ herrscht Gleichgewicht? (Vermutung)

Meine Vermutung: ______________ Löcher

② Ausprobieren: Lass F₁ = 3 N, a₁ = 8 und F₂ = 6 N eingestellt und verschiebe das rechte Gewicht, bis Gleichgewicht herrscht.

| F₁ | a₁ | F₂ | a₂ | Gleichgewicht? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Was gilt allgemein? Ist die Kraft auf einer Seite doppelt so groß, braucht sie für Gleichgewicht …

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  den vierfachen Hebelarm

☐  den doppelten Hebelarm

☐  den halben Hebelarm

☐  den gleichen Hebelarm

B3  Im Standsicherheits-Labor fährt ein Roboter eine Rampe hoch.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 3)

① Vermutung: Ein Roboter mit 12 cm Spur und Schwerpunkt in 10 cm Höhe steht auf einer 35°-Rampe. Was passiert?

☐  Das hängt von der Farbe ab.

☐  Er steht sicher.

☐  Er kippt.

② Ausprobieren: Lass Spurbreite 12 cm und Rampe 35° eingestellt. Ändere nur die Schwerpunkthöhe, bis der Roboter sicher steht.

| Spur b | Höhe h | Rampe | Kippwinkel | kippt? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Welche Maßnahmen verhindern, dass ein Roboter mit Hubgabel kippt? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  den Hub möglichst hoch montieren

☐  schmalere Räder

☐  breite Spur

☐  Schwerpunkt tief und mittig (schwere Teile wie den Hub nach unten)

☐  Gegengewicht

B4  Transfer: Euer Fahrgestell hat eine Spurbreite von 11,2 cm. Wie hoch darf der Schwerpunkt höchstens liegen, damit es erst ab 45° kippt?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ cm

Das nimmst du mit

- Zug zieht auseinander, Druck drückt zusammen – Dreiecke behalten ihre Form.

- Hebelgesetz: F₁ · a₁ = F₂ · a₂ (bei LEGO: Löcher bis zum Drehpunkt zählen).

- Kippwinkel α = arctan((Spurbreite : 2) : Schwerpunkthöhe) – breit und tief = stabil.