Lektion 3 · LB 2 Mechanik · DS 3

Arbeitsblatt: Mechanismen: Getriebe und Räder

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 3 – Mechanismen: Getriebe, Räder, Greifer, Seiten 7–8 Lies: 3.1 Zahnradgetriebe (Formeln und Tabelle) · 3.2 Räder und Weg Hinweis: Den orangen Kasten auf S. 7 (Anbau mit großem Motor an Port A) überspringst du – er gehört zum erweiterten Fahrgestell. Achte besonders auf: Wie berechnet man die Übersetzung i und die Abtriebsdrehzahl n₂? · Was ist eine Untersetzung, was eine Übersetzung ins Schnelle? · Wie viele Radgrad braucht man für 1 cm und für eine 90°-Drehung?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Antriebsrad z₁ = 12 Zähne, Abtriebsrad z₂ = 36 Zähne. Berechne die Übersetzung i.

Rechnung:

Ergebnis: ______________

A2  Gleiches Getriebe, der Motor dreht mit n₁ = 150 U/min. Wie schnell dreht der Abtrieb?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ U/min

A3  Was bedeutet i > 1?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Der Abtrieb dreht schneller und schwächer.

☐  Die Drehrichtung bleibt gleich.

☐  Antrieb und Abtrieb drehen gleich schnell.

☐  Der Abtrieb dreht langsamer, aber kräftiger (Untersetzung).

A4  Ordne jedem Mechanismus seine Wirkung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| Zahnradpaar |  |
| Kegelräder |  |
| Schnecke + Zahnrad |  |
| Zahnstange |  |
| Hebel, Gelenkviereck |  |

A = Drehung → geradlinige Bewegung · B = Bewegung umlenken/verstärken · C = sehr große Untersetzung, selbsthemmend · D = Drehzahl/Kraft ändern, Richtung umkehren · E = Drehachse um 90° umlenken

A5  Welcher Mechanismus hält eine Last, auch wenn der Motor stromlos ist?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Zahnradpaar

☐  Kegelräder

☐  Schnecke + Zahnrad

☐  Zahnstange

A6  Wie viele Radgrad braucht der Roboter für 35,2 cm?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ Radgrad

A7  Wie viele Radgrad braucht eine Drehung des Roboters um 90° auf der Stelle (Lenkung ±100)?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ Radgrad

A8  Beurteile die Aussagen.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Zwei Zahnräder kehren die Drehrichtung um. |  |  |
| Der Umfang des SPIKE-Rads beträgt etwa 5,6 cm. |  |  |
| 1 cm Fahrstrecke entspricht etwa 20,5 Radgrad. |  |  |
| Bei i < 1 dreht der Abtrieb schneller, aber mit weniger Kraft. |  |  |

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Getriebe-Simulator stellst du zwei SPIKE-Zahnräder ein und beobachtest die Drehzahlen.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 3, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Antrieb 8 Zähne, Abtrieb 40 Zähne, Motor 150 U/min. Wie schnell dreht der Abtrieb? (Vermutung)

Meine Vermutung: ______________ U/min

② Ausprobieren: Stelle 8 → 40 Zähne bei 150 U/min ein und beobachte beide Zahnräder.

| z₁ | z₂ | i | n₂ in U/min |
| --- | --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Wofür eignet sich diese Übersetzung (8 → 40) am besten?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  für ein besonders schnelles Fahrzeug

☐  um die Drehachse um 90° umzulenken

☐  für einen langsamen, kräftigen Arm

☐  für eine geradlinige Bewegung

B2  Jetzt soll der Abtrieb schneller drehen als der Motor.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 3, Vertiefung, Aufgabe 2)

① Vermutung: Welches Zahnrad muss dafür mehr Zähne haben?

☐  beide gleich viele

☐  das Abtriebsrad

☐  das Antriebsrad (am Motor)

② Ausprobieren: Finde eine Kombination, bei der der Abtrieb genau doppelt so schnell dreht wie der Motor.

| Einstellung | Beobachtung |
| --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Was „bezahlt“ man bei einer Übersetzung ins Schnelle?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Nichts – es gibt nur Vorteile.

☐  Die Drehrichtung bleibt immer gleich.

☐  Kraft: Der Abtrieb ist schwächer.

☐  Der Motor verbraucht keinen Strom mehr.

B3  Fahre genau 35,2 cm bis zur gelben Linie – aber ohne die Einheit cm: Verwende „bewege mit Lenkung 0 für … Grad“ und berechne die Radgrad selbst. In der Leiste über der Matte siehst du, wie weit sich die Motoren C und D gedreht haben.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3): Strecke in Radgrad

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4  Drehe den Roboter auf der Stelle genau um 45° nach rechts (Lenkung 100). Wie viele Radgrad brauchst du?

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3): Halbe Drehung

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- i = z₂ : z₁, n₂ = n₁ : i – i > 1: langsamer und kräftiger.

- Schnecke + Zahnrad ist selbsthemmend.

- SPIKE-Rad: U ≈ 17,6 cm = 360 Radgrad, 1 cm ≈ 20,5 Radgrad.

- 90° Drehung auf der Stelle = 180 Radgrad.