Lektion 4 · LB 3 Elektronik · DS 4

Arbeitsblatt: Energie, Hub und Verkabelung

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 4 – Energie, Hub und Verkabelung, Seiten 9–10 Lies: 4.1 Energieversorgung (mit Tabelle) · 4.2 Der Hub – ein Mikrocontroller · 4.3 Verkabelung und Verbindung · orange Kasten oben auf S. 10 (Standardbelegung) Hinweis: Aus der Standardbelegung auf S. 10 brauchst du für Fahrgestell 1 nur C (Motor links) und D (Motor rechts). E, F, B und A kommen erst beim erweiterten Fahrgestell dazu. Achte besonders auf: Wie rechnet man Energie und Laufzeit des Akkus aus? · Was gehört zu einem Mikrocontroller, was ist im Hub eingebaut? · Worauf musst du bei Ports und Kabeln achten? USB oder Bluetooth?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Wie viele Stunden fährt der Roboter mit dem SPIKE-Akku (2100 mAh) bei einer Stromaufnahme von 1050 mA?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ h

A2  Wie viel Energie speichert der Akku ungefähr (7,3 V, 2,1 Ah)? Runde auf ganze Wh.

Rechnung:

Ergebnis: ______________ Wh

A3  Ordne jeder Spannungsquelle ihren Vorteil zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| Akku |  |
| Batterie |  |
| Netzteil/USB |  |
| Solarzelle |  |

A = sofort einsatzbereit · B = unabhängig, kostenlos · C = wiederaufladbar, mobil · D = dauerhaft Energie

A4  Was gehört zu einem Mikrocontroller? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  Festplatte

☐  Bildschirm

☐  Ein- und Ausgänge

☐  Prozessor

☐  Speicher

A5  Was ist im SPIKE-Hub eingebaut? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  5×5-Lichtmatrix

☐  Tasten

☐  Abstandssensor

☐  Gyro-/Beschleunigungssensor

☐  Lautsprecher

☐  Farbsensor

A6  Beurteile die Aussagen zur Verkabelung.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Motoren dürfen nur an A und B, Sensoren nur an E und F. |  |  |
| Das Programm muss den Port verwenden, an dem der Motor wirklich hängt. |  |  |
| Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht in Räder oder Zahnräder geraten. |  |  |
| Ein Programm auf dem Hub lässt sich nur mit angeschlossenem Tablet starten. |  |  |

A7  Was ist der Vorteil?

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| USB-Kabel |  |
| Bluetooth |  |
| Programmplatz auf dem Hub |  |

A = stabile Verbindung, lädt den Hub · B = Programm ohne Tablet/PC starten · C = kabellos, Fernsteuerung möglich

A8  An welchen Ports hängen bei Fahrgestell 1 im Kurs die Fahrmotoren?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  C (links) und D (rechts)

☐  egal – der Hub erkennt das selbst

☐  A (links) und B (rechts)

☐  E (links) und F (rechts)

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Akku-Simulator schaltest du Verbraucher ein und aus.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 4, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Was passiert mit der Laufzeit, wenn sich der Strom verdoppelt?

☐  Sie halbiert sich.

☐  Sie verdoppelt sich.

☐  Sie bleibt gleich.

② Ausprobieren: Schalte Fahrmotoren, Hub, Lichtmatrix und Lautsprecher ein. Lies Gesamtstrom und Laufzeit ab.

| eingeschaltete Verbraucher | Strom in mA | Laufzeit in h |
| --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Wie viele Minuten hält der Akku bei 1050 mA?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ min

B2  Im Verkabelungs-Simulator steckst du die Kabel von Fahrgestell 1 um. Das Programm lautet „setze Bewegungsmotoren auf C + D“ und „bewege vorwärts für 20 cm“.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 4, Vertiefung, Aufgabe 2)

① Vermutung: Die Kabel werden vertauscht: linker Motor an D, rechter Motor an C. Was passiert bei „bewege vorwärts“?

☐  Der Roboter fährt rückwärts.

☐  Nichts bewegt sich.

☐  Der Roboter fährt normal vorwärts.

☐  Der Roboter dreht im Kreis.

② Ausprobieren: Stecke die Kabel vertauscht ein (links D, rechts C) und starte das Programm. Probiere danach auch aus, was passiert, wenn ein Motor an Port E hängt.

| linker Motor an | rechter Motor an | Was macht der Roboter? |
| --- | --- | --- |
| C / D |  |  |
| D / C |  |  |
| C / E |  |  |

③ Ergebnis erklären:

Wie behebst du den Fehler am schnellsten?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Den Hub neu starten.

☐  Den Akku laden.

☐  Kabel richtig umstecken – oder im Programm die Bewegungsmotoren auf D + C setzen.

☐  Die Räder tauschen.

B3  Lass den Hub „Hallo“ auf die Lichtmatrix schreiben, das Mittellicht grün leuchten und einen Piepton spielen. Ziehe die Blöcke unter „Wenn Programm startet“ und drücke ▶ Start.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4): Hallo Hub!

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4  Fehlersuche: Am Fahrgestell 1 hängen die Motoren an C (links) und D (rechts). Der Roboter bewegt sich nicht. Welche Zeile ist falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

| Zeile | Fehler? | Programm / Aussage |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☐ | setze Bewegungsmotoren auf A + B |
| 2 | ☐ | setze Bewegungsgeschwindigkeit auf 50 % |
| 3 | ☐ | bewege vorwärts für 20 cm |
| 4 | ☐ | schreibe Fertig |

Begründung / Korrektur:

Das nimmst du mit

- Laufzeit = Kapazität : Strom; Energie E = U · Q.

- Der Hub ist ein Mikrocontroller: Prozessor, Speicher, Ein-/Ausgänge – mit Lichtmatrix, Lautsprecher, Tasten und Gyrosensor.

- Fahrgestell 1: Motor links an C, rechts an D – das Programm muss dieselben Ports verwenden.