Lektion 7 · LB 4 Programmierung · DS 7

Arbeitsblatt: Wiederholungen und Meine Blöcke

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 7 – Wiederholungen und Meine Blöcke, Seite 14 Lies: den ganzen Text auf S. 14 mit den beiden Programmbeispielen Achte besonders auf: Welche drei Arten von Schleifen gibt es? · Wie berechnet man den Drehwinkel für ein n-Eck? · Welche Vorteile haben Meine Blöcke?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Welche Art von Schleife ist das?

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| wiederhole 4-mal |  |
| wiederhole fortlaufend |  |
| wiederhole bis … |  |

A = bedingte Schleife · B = Zählschleife · C = Endlosschleife

A2  Wie oft wiederholt man „fahre + drehe“ für ein Sechseck?

Rechnung:

Ergebnis: ______________

A3  Um wie viel Grad dreht der Roboter an jeder Ecke eines Sechsecks?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ °

A4  Wie viele Radgrad sind das bei einer Drehung auf der Stelle (Lenkung 100)?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ Radgrad

A5  Welche Vorteile von Meinen Blöcken nennt das Skript? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  Im Team kann jede/r eine Etappe programmieren.

☐  Der Akku hält länger.

☐  Der Roboter fährt schneller.

☐  Fehler korrigiert man an einer Stelle.

☐  Das Programm wird kurz und lesbar.

A6  Das Programm soll ein Quadrat mit 30 cm Seitenlänge fahren (Rechtsdrehungen). Welche Zeilen sind falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

| Zeile | Fehler? | Programm / Aussage |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☐ | wiederhole 3-mal |
| 2 | ☐ | bewege vorwärts für 30 cm |
| 3 | ☐ | bewege mit Lenkung 100 für 90 Grad |

Begründung / Korrektur:

A7  Was ist „ein Meiner Block“?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  ein Sensor-Block

☐  ein Block, der nur auf meinem Tablet funktioniert

☐  eine Endlosschleife

☐  ein selbst definiertes Unterprogramm

A8  Beurteile die Aussagen.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Ein Quadrat ist 4-mal „fahre + drehe 90°“. |  |  |
| Für ein n-Eck dreht der Roboter jeweils um n : 360°. |  |  |
| Die Blöcke in einer Endlosschleife werden immer wieder ausgeführt. |  |  |

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Vieleck-Planer stellst du die Anzahl der Ecken und den Drehwinkel ein und siehst die gefahrene Figur.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 7, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Welchen Drehwinkel brauchst du für ein Achteck? (Vermutung)

Meine Vermutung: ______________ °

② Ausprobieren: Stelle n = 8 ein und finde den Drehwinkel, mit dem sich die Figur genau schließt.

| n | Drehwinkel | Radgrad | schließt sich? |
| --- | --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Wie viele Radgrad braucht eine Drehung beim Fünfeck?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ Radgrad

B2  Fahre ein Quadrat mit 30 cm Seitenlänge (Rechtsdrehungen). Verwende „wiederhole“ – höchstens 3 Blöcke!

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Das Quadrat

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3  Definiere den Block Stufe: 20 cm vor, 90° links (Lenkung −100 für 180 Grad), 15 cm vor, 90° rechts. Rufe „Stufe“ dreimal auf, um ins gelbe Ziel zu kommen.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Die Treppe

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4  Fahre ein regelmäßiges Achteck (Seite 20 cm) und komme wieder am Start an. Überlege: Wie viele Radgrad braucht eine 45°-Drehung?

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 7): Das Achteck

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- Zählschleife, Endlosschleife, bedingte Schleife.

- n-Eck: n Wiederholungen, Drehwinkel 360° : n (Radgrad = Drehwinkel · 2).

- Meine Blöcke = Unterprogramme: kurz, lesbar, an einer Stelle korrigieren, Teamarbeit.