Lektion 9 · LB 4 Programmierung · DS 9

Arbeitsblatt: Gyrosensor und präzises Fahren

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 8 – Sensordaten auswerten – Abschnitt 8.4 Gyrosensor und Regelung, Seite 15 Lies: 8.4 Gyrosensor und Regelung · zur Wiederholung: 3.2 Räder und Weg (S. 7) Hinweis: 8.2 und 8.3 überspringst du (Kraft- und Farbsensor gehören zum erweiterten Fahrgestell). Von den „Teste dich“-Fragen auf S. 16 passt Frage 3 zu dieser Lektion. Achte besonders auf: Was misst der Gyrosensor und in welche Richtung zählt er positiv? · Warum ist eine Gyro-Drehung genauer als eine Drehung mit Radgrad? · Wie lautet die Regel-Formel für die Geradeausfahrt?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Was misst der Gyrosensor im Hub?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  die Helligkeit des Bodens

☐  den Abstand zur Wand

☐  den Gierwinkel – die Drehung um die Hochachse

☐  die Geschwindigkeit in cm/s

A2  In welche Richtung zählt der Gierwinkel positiv?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  vorwärts

☐  gegen den Uhrzeigersinn (Linksdrehung)

☐  nach oben

☐  im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung)

A3  Warum ist Drehen mit dem Gyro genauer als mit Radgrad?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Weil Radgrad nur bis 90 zählen.

☐  Weil der Gyro schneller dreht.

☐  Weil Schlupf (durchrutschende Räder) keine Rolle spielt.

☐  Weil der Gyro den Akku schont.

A4  Bringe die Schritte einer genauen 90°-Rechtsdrehung in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

| Nr. | Schritt |
| --- | --- |
|  | warte bis Gierwinkel > 88 |
|  | starte Bewegung mit Lenkung 100 |
|  | stoppe Bewegung |
|  | setze Gierwinkel auf 0 |

A5  Ergänze die Regel-Formel aus dem Skript.

Für die Geradeausfahrt regelt der Roboter ständig nach: Lenkung = ((1) ____________ − (2) ____________) · k.

Wähle aus: (1) Sollwinkel / Timer / Istwinkel (2) Istwinkel / Sollwinkel / Radgrad

A6  Der Roboter soll geradeaus fahren (Sollwinkel 0°). Der Gierwinkel ist −4°, k = 2. Welchen Lenkwert berechnet die Regelung?

Rechnung:

Ergebnis: ______________

A7  Der Roboter driftet nach links (Gierwinkel −4°). In welche Richtung muss er lenken?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  nach rechts (Lenkung positiv)

☐  gar nicht

☐  nach links (Lenkung negativ)

☐  rückwärts

A8  Beurteile die Aussagen.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| „setze Gierwinkel auf 0“ legt die aktuelle Richtung als Bezug fest. |  |  |
| Der Gyrosensor wird an Port E angeschlossen. |  |  |
| Bei einer Rechtsdrehung wird der Gierwinkel kleiner. |  |  |

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Regel-Simulator fährt ein Roboter mit ungleich starken Motoren 6 Sekunden geradeaus. Mit k stellst du ein, wie stark er nachlenkt.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 9, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Was passiert, wenn k sehr groß ist?

☐  Er bleibt stehen.

☐  Er schlingert hin und her.

☐  Er fährt perfekt geradeaus.

② Ausprobieren: Bei 4 % Motorabweichung: Probiere k = 0, k = 6 und Werte dazwischen. Finde ein k, mit dem der Roboter ohne Schlingern ins Ziel fährt (Abweichung höchstens 3,5 cm, höchstens 2 Schlenker).

| k | Abweichung in cm | Schlenker |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 6 |  |  |
| mein bestes k |  |  |

③ Ergebnis erklären:

Warum fährt der Roboter ohne Regelung (k = 0) eine Kurve?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Weil k = 0 Linkskurve bedeutet.

☐  Die Motoren sind nie exakt gleich schnell – kleine Unterschiede summieren sich.

☐  Weil der Akku leer ist.

☐  Weil der Gyrosensor ihn ablenkt.

B2  Setze den Gierwinkel auf 0, starte eine Drehung (Lenkung 100), warte bis Gierwinkel > 88 und stoppe. Geschwindigkeit 20 %.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Exakt 90° mit dem Gyro

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3  Der rechte Motor ist etwas schwächer – ohne Regelung zieht der Roboter nach rechts. Fahre 4 Sekunden geradeaus und lande im blauen Streifen. Teste zuerst das Startprogramm, baue dann die Regelung ein: wiederhole bis Timer > 4: falls Gierwinkel > 0, dann starte Bewegung mit Lenkung −20, sonst mit Lenkung 20.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Geradeaus mit Gyro-Regelung

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4  Definiere einen Block drehe_rechts_90 mit dem Gyro (wie in Aufgabe 2, Geschwindigkeit danach wieder 50 %). Fahre dann 60 cm, drehe_rechts_90 und fahre 30 cm ins gelbe Ziel.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Mein Block: drehe_rechts_90

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- Gierwinkel = Drehung um die Hochachse, im Uhrzeigersinn positiv.

- Gyro-Drehung: Gierwinkel auf 0 → drehen → warte bis … → stoppen (Schlupf spielt keine Rolle).

- Regelung: Lenkung = (Soll − Ist) · k – zu kleines k korrigiert zu wenig, zu großes k schlingert.