Lektion 10 · LB 5 Wartung · DS 10

Arbeitsblatt: Den Roboter warten

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 10 – Den Roboter warten und Fehler beheben – 10.1 und 10.2, Seite 18 Lies: 10.1 Störungen (Tabelle) · 10.2 Reparaturen (Tabelle) · orange Kasten „Mit LEGO SPIKE Prime“ (Wartungsplan) Hinweis: Abschnitt 10.3 (Programmfehler) folgt in der nächsten Lektion. Achte besonders auf: Welche Arten von Störungen gibt es – mit welchem Beispiel und welcher Maßnahme? · Welche Reparaturarten gibt es? · Was gehört zum Wartungsplan vor jedem Lauf?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Ordne jeder Störung ein Beispiel zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| Funktionsstörung |  |
| Ausfall |  |
| Verschleiß |  |
| Abweichung von Zielgrößen |  |
| geplante Obsoleszenz |  |

A = Akku nach Jahren schwach, nicht tauschbar · B = Motor reagiert nicht · C = Roboter fährt Kurve statt geradeaus · D = fährt 46 statt 50 cm · E = Reifen rutschen, Verbinder ausgeleiert

A2  Welche Maßnahme passt?

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| Ausfall |  |
| Verschleiß |  |
| Abweichung von Zielgrößen |  |
| Funktionsstörung |  |

A = kalibrieren, Akku laden · B = Teile austauschen · C = Räder prüfen, Gyro-Regelung · D = Kabel und Port prüfen

A3  Ein Motor dreht sich nicht. Was prüfst du zuerst?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  das Struktogramm

☐  Kabel und Port

☐  die Farbe der Räder

☐  die Bewegungsgeschwindigkeit

A4  Was bedeutet „geplante Obsoleszenz“?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  Ein Roboter wird für einen Wettbewerb geplant.

☐  Ein Fehler wird geplant behoben.

☐  Die Lebensdauer eines Produkts wird absichtlich begrenzt.

☐  Ein Produkt wird regelmäßig gewartet.

A5  Ordne die Reparaturart zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| Austausch |  |
| Kleben |  |
| Löten |  |
| Instandsetzen |  |

A = Achse richten, Getriebe säubern · B = selbst gedruckter Halter · C = neuer Reifen, neues Kabel · D = Kabelbruch bei eigener Elektronik

A6  Was gehört laut Skript zum Wartungsplan vor jedem Lauf? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  Programm neu schreiben

☐  Akku

☐  Hub zerlegen

☐  Testlauf 50 cm

☐  Kabel

☐  Reifen

A7  Beurteile die Aussagen.

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Abgefahrene Reifen sind ein Verschleiß. |  |  |
| Bei einem Ausfall reagiert ein Bauteil gar nicht mehr. |  |  |
| Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass Zielgrößen nicht erreicht werden. |  |  |
| Instandsetzen bedeutet, das Teil wegzuwerfen. |  |  |

B  Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1  Im Verschleiß-Simulator sind die Reifen abgefahren: Der tatsächliche Raddurchmesser ist kleiner als 56 mm, der Hub rechnet aber weiter mit 56 mm.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 10, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Der Roboter soll 50 cm fahren, die Reifen sind abgefahren. Was passiert?

☐  Er fährt zu weit.

☐  Er fährt genau 50 cm.

☐  Er fährt zu kurz.

② Ausprobieren: Lass das Programm auf 50 cm stehen. Stelle den Raddurchmesser so ein, dass der Roboter nur 46 cm weit kommt (wie im Beispiel im Skript).

| Raddurchmesser in mm | gefahrene Strecke in cm |
| --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Kalibrieren: Welchen Wert programmierst du, damit der Roboter trotzdem 50 cm fährt? (eine Nachkommastelle)

Rechnung:

Ergebnis: ______________ cm

B2  Die Reifen dieses Roboters sind abgefahren: Er fährt nur 92 % der programmierten Strecke. Kalibriere das Programm, sodass er genau bis zur roten Ziellinie bei 50 cm fährt.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10): Kalibrieren

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3  Funktionsstörung: Der rechte Motor ist schwergängig – der Roboter zieht nach rechts. Er soll 60 cm geradeaus in das grüne Ziel fahren. Gleiche mit „bewege mit Lenkung … für 60 cm“ aus – oder nutze die Gyro-Regelung aus Lektion 9.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10): Schwergängiger Motor

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4  Ein Roboter hält vor dem Ziel an. Bringe die Wartungsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge: zuerst das, was am schnellsten zu prüfen ist.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

| Nr. | Schritt |
| --- | --- |
|  | Testlauf über 50 cm machen und messen |
|  | Kabel und Ports prüfen |
|  | Reifen auf Verschleiß prüfen |
|  | falls nötig kalibrieren |
|  | Akku-Ladestand prüfen |

Das nimmst du mit

- Störungen: Funktionsstörung, Ausfall, Verschleiß, Abweichung von Zielgrößen, Umgebungsbedingungen, geplante Obsoleszenz.

- Reparieren: austauschen, kleben, löten, instand setzen.

- Kalibrieren: programmierte Strecke = Sollstrecke : tatsächlicher Anteil.